阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201911】

2019年7月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201911

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 两摇三折护理床 | 23（张） |
| 2 | 三摇升降医疗床 | 9（张） |
| 3 | 按摩床 | 4（张） |
| 4 | 床头柜 | 18（个） |

投标人只可以对询价货物进行整体投标。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年7月23日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年7月23日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年7月12日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年7月23日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年7月23日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201904

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

两摇三折护理床

一、两摇三折护理床：23张

二、两摇三折护理床参数

| 两摇三折护理床 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数名称 |  | 技术参数内容及说明 |
| 规格 |  | 外形尺寸：长度2140mm,床面宽度700mm，高500mm，床面1900X630mm； |
| 功能 | 1 | 摇杆：二组摇杆，隐藏式设计，操作轻松自如；可灵活调节患者背、腿部体位采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长； |
|  | 2 | 调节范围：背部倾斜角度80±5°；腿部倾斜角度：40±5°； |
|  | 3 | 调节承载重量:≥200kg； |
|  | 4 | 侧面护栏为覆式护栏，总长1500mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支铝合金护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；按键式快速定位开关； |
|  | 5 | 优质冷扎板冲孔喷涂床面板，坚实、透气性好； |
|  | 6 | 床底具备左右前后四个引流尿袋挂钩，四个点滴架插孔； |
|  | 7 | 床底面整体离地距离400mm以上，便于临床检查操作及卫生清洁； |
| 材质 | 1 | 床母架采用优质冷扎管60X30X2.0mm，脚横梁采用优质冷扎管50X30X2.0mm，脚架四立柱采用优质冷扎管40X40X2.0mm； |
|  | 2 | 摇杆采用自限位梯形丝杆，直线式推力，外套ABS塑料防尘套； |
|  | 3 | 床头尾板由不锈钢加铝合金材料组成，可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需求； |
|  | 4 | 床面板采用优质冷扎板1.2mm冲压焊接成型； |
|  | 5 | 床体涂覆为静电粉体涂装,达到国家标准； |
|  | 6 | 床体颜色可自选； |
|  | 7 | 配伸缩输液杆一支，鞋架一个；餐板一块，床垫 |
|  | 8 | 床脚采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好； |

三摇升降医疗床

一、三摇升降医疗床：9张

二、三摇升降医疗床参数

| 三摇升降医疗床 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数名 称 |  | 技术参数内容及说明 |
| ▲规格 |  | 外形尺寸：长度2130mm,床体宽度980mm（不含护栏），高460/710mm，床面1900X850mm， |
| ▲功能 | 1 | 摇杆：三组摇杆，隐藏式设计，操作轻松自如；可灵活调节患者背、腿部体位、整体升降高度和头、腿部倾斜角度，采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长； |
|  | 2 | 调节范围：背部倾斜角度80±5°；腿部倾斜角度：40±5°； |
|  | 3 | 床尾可倾斜角度：15+5°；整体升降250mm |
|  | 4 | 调节承载重量:≥200kg； |
|  | 5 | 侧面护栏为覆式护栏，总长1500mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支铝合金护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；按键式快速定位开关； |
|  | 6 | 优质冷扎板冲孔喷涂床面板，坚实、透气性好； |
|  | 7 | 上架为活动可拆式不锈钢架，拆装方便，不占运输空间，节约成本； |
|  | 8 | 床底具备左右前后四个引流尿袋挂钩，四个点滴架插孔； |
|  | 9 | 床底面整体离地距离400mm以上，便于临床检查操作及卫生清洁； |
| ▲ 材质 | 1 | 床母架、底架采用优质冷扎管60X30X2.0mm；脚横梁采用优质冷扎管50X30X2.0mm； |
|  | 2 | 摇杆采用自限位梯形丝杆，直线式推力，外套ABS塑料防尘套； |
|  | 3 | 床头尾板全ABS材料，一次注塑成形，可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需求； |
|  | 4 | 床面板采用优质冷扎板1.2mm冲压焊接成型； |
|  | 5 | 床体涂覆为静电粉体涂装,达到国家标准； |
|  | 6 | 床体颜色可自选； |
|  | 7 | 配伸缩输液杆，ABS餐板，护栏一对各一件 |
|  | 9 | 床脚采用5寸双面豪华轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好； |

按摩床

一、按摩床：4张

二、按摩床参数

| 按摩床 |  |
| --- | --- |
| 需求名称 | 需求说明 |
| 规格 | 长1900*宽800*高670 |
| 材质 | 木质床母架，床面板采用优质环保仿皮包裹。 |

床头柜

| 床头柜 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求名称 |  | 需求说明 |
| 规格 |  | 外形尺寸：480mm(L)X480mm(W)X760mm(H) |
| 参 数 说 明 | 1 | 全ABS材料，整体一次注塑成形，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，抗酸碱腐蚀；颜色与床体协调统一； |
|  | 2 | 柜采用三层结构，第一层为伸缩餐板，第二层为抽屉，第三层为柜门内带层板；顶板带热水瓶座； |
|  | 3 | 柜底2英寸万向轮，可随意移动，带刹车装置； |
|  | 4 | 隐蔽式挂物架，外形美观，减省必要空间； |
|  | 5 | 整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。 |

一、床头柜：18个

二、参数

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日