阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-202011】

2020年12月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备

询价编号：YJZY-202011

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(张) | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜检查床 | 1 | 26000 |

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2020年12月22日下午3：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院第一会议室

3、询价时间： 2020年12月22日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.co

阳江市中医医院

2020年12月14日

# 第二章  投标须知

# 投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载询价文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：纸质5份、PPT格式1份（演示用） |

# 二、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的询价产品只允许有一个报价，

2.2  供应商应对询价货物提供完整详细的技术说明。

# 三、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-202011

# 第三章  用户需求书

附件：主要技术参数及技术要求：

内镜检查床

整体技术要求：

- 用途：用于胃镜检查、急诊抢救等。

- 优质钢材+粉体喷涂工艺床架，表面光滑，耐腐蚀；采用整体吹塑成型工艺的树脂床面板、背板及护栏。

- 用曲柄摇把控制床体升降功能，并配有助力气弹簧，操作方便省力，同时摇杆配置安全保护功能。

- 床体升降机构的承重关节处配装台阶轴承，运行顺畅，无噪音，使用寿命长。

- 背部升降系统：用气动弹簧控制杆手把调节背部升降，无级操作。

- 床体板设有束缚带穿装孔≥3处，背板一处，床面板两处，确保安全。

- 护栏采用两片大护栏搭配两片小护栏设计，并且大护栏与小护栏在床体对角交叉搭配放置，更加有效确保病人安全、方便医护人员操作。

- 床体与四片护栏为一体式连接、旋转式设计，护栏竖立及完全翻下不影响床体整体宽度，方便整床转运及节省临床护理空间；每片护栏均有安全锁装置，防止误操作，提高操作安全性。

- 床体四片大小护栏均具有三功能状态，分别为竖立、平置、下落，其中平置为护栏与床面在同一水平面，可水平放置（放平全宽≥1270mm），极大程度方便病人伸展肢体，易于点滴穿刺，测量血压等，护栏平置后承压≥10kg。

- 树脂护板上有导管凹口，U型设计，可防止导管滑落，起到固定作用。

- 床体移动控制系统：

- 标配有直径≥6英寸原装进口高档中控锁树脂双面脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。

- 标配有导向功能的中心第五轮，直径≥125mm；回转半径更小，提升操作灵活性，使推车行进有方向性，方便推送，更有利于院内转运。

- 采用中控式刹车、定向设计，床体两边均配有操作踏板，可对脚轮刹车及导向轮集中控制；中控踏板装置采用红绿颜色区分，易于快速操作识别，车体行驶稳定、可靠。

- 床四角有推车把手、≥4个输液杆插孔，并配备可拆卸输液架；床板底端配备输液杆隐藏装置，可用于放置闲置输液杆。

- 床体下方配有整体托盘，可放置急救监护仪和小物体等。

- 部分规格参数：

- 床体外形尺寸≤1930mm(L) ×730mm（W）。

- 床体高低调节范围(地面离床面板的高度)：450mm-800mm。

- 背板调节角度：0-75°（±5°）。

- 最大承重≥200KG。

配置清单

- 床体1 张

- 床垫1张

- 输液杆1个

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJZY-202011 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日